ERik bruno

Este documento descreve um sistema simples, barato e expandível para monitoramento de gado em confinamento. O foco está em três aspectos principais: consumo de ração, consumo de água e condições ambientais.

Objetivo:

- Acompanhar se o lote está comendo e bebendo como esperado.

- Monitorar se o ambiente está confortável (temperatura/umidade).

- Alertar desvios precocemente: queda de consumo, falta d’água, estresse térmico.

Arquitetura (2 nós):

1) Nó do Cocho (um por baia)

- ESP32 (Wi-Fi) em caixa IP65.

- Célula de carga + HX711 sob o cocho (variação de ração).

- Fluxo de água (sensor YF-S201 ou hidrômetro pulso).

- Sensor de presença (PIR) no cocho ou IR no portal.

- Nível de bebedouro (boia).

- Alimentação: rede elétrica ou solar (painel 20–30 W + bateria 7–12 Ah).

2) Nó Ambiental (1 por corredor/cobertura)

- ESP32.

- DHT22/AM2301 (temperatura/umidade do ar).

- Opcional: MQ-135 (qualidade do ar), DS18B20 (temperatura da água).

- Comunicação: Wi-Fi ou LoRa se não houver rede local.

Materiais por baia (exemplo):

- 1× ESP32 DevKit

- 1× Célula de carga (50–100 kg) + HX711

- 1× Sensor de fluxo YF-S201

- 1× Sensor PIR industrial

- 1× Boia de nível (opcional)

- 1× Caixa IP65, prensa-cabos, eletroduto

- Fonte 12 V + buck 5 V (ou kit solar)

Métricas e Regras:

- Ração (kg): consumo por diferença de peso no cocho.

- Água (L): cálculo por pulsos do sensor de fluxo.

- Atividade: visitas detectadas pelo PIR.

- Ambiente: cálculo de THI (Índice de Calor).

• ≤74: normal

• 75–78: atenção

• 79–83: alerta

• ≥84: crítico

Fluxo de Dados:

- Local: logs no Serial ou em cartão microSD.

- Conectado: MQTT com tópicos por baia (ração, água, visitas, THI, alertas).

- Dashboard: Home Assistant, Node-RED ou Blynk.

Calibração e Implantação:

- Célula de carga: calibrar com massa conhecida.

- Fluxo: medir litros reais para obter fator mL/pulso.

- PIR: posicionar para a boca do cocho, protegido do sol/chuva.

- Proteção: caixa IP65 e eletroduto para fiação.

Alertas Sugeridos:

- Ração: queda >20% do consumo médio de 3 dias.

- Água: fluxo zero >60 min em horário ativo ou boia sem água.

- THI: ≥79 por mais de 2 h indica estresse térmico.

- Visitas: redução >30% da média semanal.

Extensões Futuras:

- RFID no cocho para consumo individual.

- Câmera ESP32-CAM para acompanhamento visual.

- Aspersores automáticos acionados em alerta de THI.

- Comunicação LoRa para baias distantes.